Załącznik nr 1 do SWZ

# FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.
 Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej 
dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Nr postępowania: DZP1/ZP/6/2026

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | Numer NIP Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:

| Osoba do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

- Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w SWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy, za łączną kwotę:…. zł netto +23% VAT tj. …………. zł brutto

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania umowy, w tym w szczególności koszt dostawy maszyny, wyposażenia i osprzętu, transportu, ubezpieczenia transportu, rozładunku, uruchomienia, szkolenia, dokumentacji, gwarancji, serwisu gwarancyjnego oraz wszystkich obowiązkowych przeglądów okresowych i czynności serwisowych wymaganych przez producenta w okresie gwarancji, w tym koszt dojazdu serwisu, robocizny, materiałów eksploatacyjnych oraz części i elementów podlegających planowej wymianie zgodnie z dokumentacją producenta. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Oświadczam(y), że:

☐ jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem

☐  jesteśmy małym przedsiębiorstwem

☐  jesteśmy średnim przedsiębiorstwem

☐  prowadzę jednoosobową działalnością gospodarczą

☐  jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

☐  jestem innym rodzajem wykonawcy

- Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom (wypełnić, jeśli dotyczy):

| Nazwa podwykonawcy (o ile są znani) | Adres podwykonawcy | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:

.................................................................................................................................................

- UWAGA - dotyczy tylko Wykonawców zagranicznych.

Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

W takim przypadku należy uzupełnić następującą tabelkę:

| Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość towaru lub usługi bez VAT | Stawka VAT, która będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- |

W przypadku braku wypełnienia tabeli powyżej - oświadczam, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

- Oświadczamy, że:

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

  - akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego;

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Uwaga!

Plik sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA /WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), o braku podstaw do wykluczenia

………………………………………….

………………………………………….

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Nr postępowania: DZP1/ZP/6/2026

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Uwaga!

Plik sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Załącznik nr 4 do SWZ

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej o masie eksploatacyjnej min. 6 ton dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.”

potwierdzam, że oferowana ładowarka spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz OPZ.

# DANE OFERENTA

Pełna nazwa Wykonawcy:

..........................................................................................................................

Adres / siedziba:

..........................................................................................................................

Producent oferowanej ładowarki:

..........................................................................................................................

Typ / Model:

..........................................................................................................................

# I. WYMAGANIA FORMALNE

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | TAK | NIE | Wartość / opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedmiot dostawy | Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej, nieużywanej ładowarki przegubowej kołowej przystosowanej do pracy w halach zamkniętych wraz z wyposażeniem do załadunku materiałów sypkich i objętościowych. | □ | □ |  |
| 2 | Rok produkcji | 2026 r | □ | □ |  |
| 3 | Stan techniczny | Maszyna fabrycznie nowa, nieużywana, sprawna technicznie, kompletna oraz wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych. | □ | □ |  |
| 4 | Certyfikat CE | Maszyna z aktualnym certyfikatem CE oraz deklaracją zgodności UE | □ | □ |  |
| 5 | Homologacja | Maszyna w pełni przystosowana i homologowana do poruszania się po drogach publicznych w Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami. | □ | □ |  |
| 6 | Gotowość do pracy | Maszyna kompletna i gotowa do podjęcia natychmiastowej pracy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych. | □ | □ |  |

# II. GABARYTY I MASY

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | TAK | NIE | Wartość / opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa robocza (operacyjna) | Od 6 000 kg do 6 500 kg. | □ | □ |  |
| 2 | Długość całkowita transportowa | Maksymalnie 6 000 mm (z opuszczoną łyżką). | □ | □ |  |
| 3 | Szerokość całkowita | Maksymalnie 2 100 mm na ogumieniu standardowym. | □ | □ |  |
| 4 | Wysokość całkowita | Maksymalnie 3 000 mm. | □ | □ |  |

# III. UKŁAD NAPĘDOWY I SILNIK

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | TAK | NIE | Wartość / opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ silnika | Silnik wysokoprężny, 4-cylindrowy, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą. | □ | □ |  |
| 2 | Układ oczyszczania spalin | Fabryczny układ oczyszczania spalin (DPF/katalizator). | □ | □ |  |
| 3 | Norma emisji spalin | Stage V. | □ | □ |  |
| 4 | Moc znamionowa silnika | Minimum 55 kW (75 KM). | □ | □ |  |
| 5 | Układ jezdny | Napęd na cztery koła (4×4). | □ | □ |  |
| 6 | Skrzynia biegów | Automatyczna lub zautomatyzowana. | □ | □ |  |
| 7 | Liczba biegów | Minimum 2 biegi do przodu oraz 2 biegi do tyłu. | □ | □ |  |
| 8 | Prędkość maksymalna | Minimum 25 km/h. | □ | □ |  |
| 9 | Ogumienie | Pneumatyczne o profilu budowlano-przemysłowym. | □ | □ |  |

# IV. PARAMETRY ROBOCZE I UKŁAD HYDRAULICZNY

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | TAK | NIE | Wartość / opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominalny udźwig roboczy (obciążenie użyteczne) | Minimum 2 000 kg. | □ | □ |  |
| 2 | Maksymalna wysokość podnoszenia do sworznia obrotu łyżki | Minimum 3 200 mm. | □ | □ |  |
| 3 | Maksymalna wysokość rozładunku | Minimum 2 500 mm. | □ | □ |  |
| 4 | Pojemność łyżki | Minimum 1,2 m³. | □ | □ |  |
| 5 | Maksymalna siła pociągowa | Minimum 45 kN. | □ | □ |  |
| 6 | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | Minimum 26°. | □ | □ |  |
| 7 | Czas podnoszenia ramienia | Nie więcej niż 6 sekund (z pełnym obciążeniem). | □ | □ |  |
| 8 | Całkowity czas cyklu hydraulicznego | Nie więcej niż 10 sekund. | □ | □ |  |

# V. KABINA OPERATORA, ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | TAK | NIE | Wartość / opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ kabiny | Kabina bezpieczna, zamknięta, wyciszona, z pełnym oszkleniem zapewniającym widoczność w promieniu 360°. | □ | □ |  |
| 2 | Konstrukcja bezpieczeństwa kabiny | Kabina spełniająca wymagania norm ROPS oraz FOPS. | □ | □ |  |
| 3 | Klimatyzacja i ogrzewanie | Kabina fabrycznie wyposażona w wydajny układ ogrzewania oraz klimatyzację. | □ | □ |  |
| 4 | Filtracja powietrza | Kabina wyposażona w system filtrowania powietrza z zewnątrz. | □ | □ |  |
| 5 | Sterowanie funkcjami roboczymi | Sterowanie za pomocą wielofunkcyjnego dżojstika w kabinie (mechanicznego lub hydraulicznego). | □ | □ |  |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe kabiny | Regulowany fotel operatora amortyzowany mechanicznie lub pneumatycznie, regulowana kolumna kierownicy, radioodtwarzacz z głośnikami, wycieraczki szyb (przód i tył), lusterka zewnętrzne i wewnętrzne. | □ | □ |  |
| 7 | Oświetlenie robocze | Oświetlenie robocze LED – minimum 2 punkty z przodu oraz 2 punkty z tyłu kabiny. | □ | □ |  |
| 8 | Wyposażenie BHP | Światła cofania, akustyczny sygnał ostrzegawczy cofania oraz ostrzegawcza lampa błyskowa (kogut) LED. | □ | □ |  |
| 9 | Pojemność zbiornika paliwa | Minimum 100 litrów. | □ | □ |  |

# VI. OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | TAK | NIE | Wartość / opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybkozłącze hydrauliczne | Ładowarka wyposażona w szybkozłącze hydrauliczne umożliwiające szybką wymianę osprzętu roboczego. | □ | □ |  |
| 2 | Łyżka załadowcza | Łyżka montowana na szybkozłączu hydraulicznym, wyposażona w wymienny, przykręcany śrubami lemiesz, o pojemności minimum 1,2 m³. | □ | □ |  |
| 3 | Widły do palet | Widły do palet o udźwigu dostosowanym do parametrów oferowanej ładowarki, zamontowane na karetce z ręcznie regulowanym rozstawem wideł. | □ | □ |  |
| 4 | Koło zapasowe | Ładowarka z kompletnym, zmontowanym kołem zapasowym. Felga i opona o parametrach technicznych, użytkowych, marka oraz model identyczne z kołami zamontowanymi na osiach jezdnych maszyny. Koło w pełni kompatybilne z maszyną. | □ | □ |  |

# VII. WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I DOSTAWY

| Lp. | Parametr | Wymaganie Zamawiającego | TAK | NIE | Wartość / opis oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin realizacji zamówienia | Dostawa ładowarki do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. | □ | □ |  |
| 2 | Okres gwarancji | Minimum 36 miesięcy lub 4000 motogodzin (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) na całe urządzenie, bez wyłączeń elementów hydrauliki roboczej. | □ | □ |  |
| 3 | Obsługa serwisowa | Wykonawca posiada na terenie Polski autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych. | □ | □ |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu | Maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze, rozumiany jako przystąpienie mechanika do diagnozy lub naprawy w siedzibie Zamawiającego. | □ | □ |  |
| 5 | Miejsce świadczenia usług serwisowych | Serwis gwarancyjny realizowany w formule mobilnej w miejscu stacjonowania maszyny u Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy warsztatowej transport maszyny odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. | □ | □ |  |
| 6 | Harmonogram przeglądów | Wykonawca bezpłatnie wykonuje wszystkie obowiązkowe przeglądy i czynności serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji, zgodnie z DTR i zaleceniami producenta. Najpóźniej w dniu odbioru ładowarki przekaże Zamawiającemu harmonogram ich wykonywania. | □ | □ |  |
| 7 | Zakres cen przeglądów | W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje, na własny koszt, wszystkie przeglądy i czynności serwisowe wymagane przez producenta. Koszt przeglądów obejmuje robociznę, dojazd serwisu oraz wszystkie materiały eksploatacyjne, części i elementy podlegające planowej wymianie. Koszty te Wykonawca uwzględnia w cenie oferty. | □ | □ |  |
| 8 | Miejsce i warunki dostawy | Dostawa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO, Rudno 17, na koszt i ryzyko Wykonawcy. | □ | □ |  |
| 9 | Szkolenie operatorów | Wykonawca przeprowadza szkolenie stanowiskowe z zakresu bezpiecznej obsługi oraz codziennej konserwacji ładowarki dla wskazanych operatorów Zamawiającego. | □ | □ |  |
| 10 | Dokumentacja techniczna | Wykonawca przekaże: instrukcję obsługi (DTR) – 2 egzemplarze w wersji papierowej w języku polskim, katalog części zamiennych – po 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz elektronicznej (np. pamięć USB), harmonogram przeglądów oraz wypełnioną książkę gwarancyjną. | □ | □ |  |

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Karty katalogowe lub dokumentacja techniczna producenta zawierające dane identyfikujące zaoferowaną ładowarkę muszą być zgodne z danymi wskazanymi w formularzu ofertowym oraz niniejszym zestawieniu parametrów technicznych i jakościowych. Dokumenty te muszą jednoznacznie potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego. Dokumentacja sporządzona w języku obcym powinna zostać złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca, składając podpis pod niniejszym „Zestawieniem parametrów technicznych i jakościowych”, oświadcza, że oferowana ładowarka oraz jej wyposażenie spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ, OPZ oraz niniejszym zestawieniu. Parametry oznaczone jako spełnione („TAK”) stanowią wiążące zobowiązanie Wykonawcy i będą zachowane przez cały okres realizacji zamówienia oraz udzielonej gwarancji.

Miejscowość i data:

Podpis i pieczęć Wykonawcy:

Załącznik nr 6 do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Nr postępowania: DZP1/ZP/6/2026

………………………………………….

………………………………………….

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp są aktualne.

Uwaga!

Plik sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

# Załącznik nr 7 do SWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej kołowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Nr postępowania: DZP1/ZP/6/2026

………………………………………….

………………………………………….

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

☐   oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) *;

☐   oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib) *:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

*zaznaczyć właściwe

Uwaga!

Plik sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy odpowiednio dostosować oświadczenie, tak aby obejmowało wszystkich członków konsorcjum.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
z 2025 r. poz. 514), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1)	wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2)	wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3)	wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.